SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

Minőségbiztosítási szabályzat

Projektminőség, Q0–Q7 ellenőrzési kapuk, fotódokumentáció és objektív kivitelezési kritériumok

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dokumentumazonosító | SF-JOG-06 |
| --- | --- |
| Verzió | 3.0 |
| Keltezés | 2026. 09. 15. |
| Kibocsátó | Spirit Floor Kft. |
| Weboldal | https://spiritfloor.com |
| Állapot | MASTER v3.0 belső minőségbiztosítási szabályzat |

Alapelv: átlátható feltételek, dokumentált műszaki döntések és egyértelmű felelősségi határok. A fogyasztót megillető kötelező jogokat a dokumentum nem korlátozza.

Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2141 Csömör, Boglárka utca 19.  •  kapcsolat@spiritfloor.hu  •  +36 30 931 0990

1. A rendszer célja és jogállása

1.1. A rendszer célja, hogy a Spirit Floor különböző munkaterületein azonos, mérhető és visszaellenőrizhető minőségi minimum érvényesüljön, a hibák még eltakarás vagy átadás előtt felismerhetők legyenek, valamint a szakemberek teljesítménye ne kizárólag szubjektív benyomás alapján kerüljön értékelésre.

1.2. A dokumentum belső irányítási és ellenőrzési rendszer. A „Spirit Floor belső szakember-minősítés” nem hatósági, kamarai vagy akkreditáló szervezet által kiadott akkreditáció, és külső kommunikációban sem nevezhető annak olyan módon, amely hivatalos jogosultság látszatát kelti.

1.3. A rendszer nem helyettesíti a jogszabályt, a tervet, a szerződést, a gyártói technológiát, a teljesítménynyilatkozatot, az FMV utasítását vagy a műszaki ellenőr jogkörét. Eltérés esetén a kötelező és a projektben kifejezetten előírt követelmény az irányadó.

1.4. Az ellenőrzés elsődleges célja a megelőzés és a folyamat javítása. Munkavállalói bérlevonás vagy kárfelelősség nem alapítható automatikusan egy pontszámra; azokat külön munkajogi, tényfeltárási és felelősségi eljárásban kell rendezni.

2. Szerepek és felelősségek

| Szerep | Fő feladat | Döntési jog | Kötelező dokumentum |
| --- | --- | --- | --- |
| Ügyvezető / szakmai vezető | Rendszer jóváhagyása, erőforrás, súlyos eltérés kezelése | Munka leállítása, minősítés felfüggesztése | Vezetői átvizsgálás |
| Projektvezető | Projektkövetelmények átadása, ellenőrzések szervezése | Start/stop, javítási határidő | M/5, M/12, M/17 |
| Művezető / csoportvezető | Napi technológia, csapatirányítás, önellenőrzés | Folyamat megállítása | M/14, minőségkapuk |
| Kivitelező szakember | Előírás szerinti munka, önellenőrzés, jelzés | Hibás feltétel jelzése, veszélyes munka megtagadása | Munkanapló, fotó |
| Belső ellenőr | Független ellenőrzés, mérés, pontozás | Megfelelő/nem megfelelő minősítés | Ellenőrzőlap, NCR |
| Megrendelő / műszaki ellenőr | Szerződés szerinti ellenőrzés és átvétel | Szerződés szerinti jóváhagyás | Átadás, teljesítésigazolás |
| Függetlenségi elv: Saját munkáját a szakember önellenőrzi, de kritikus minőségkaput lehetőség szerint másik, felhatalmazott személy is ellenőriz. A végső pontszámot nem egyetlen, érdekelt személy állapítja meg dokumentum nélkül. |  |  |  |

3. Projektminőségi terv és Q0–Q7 minőségkapuk

| Kapu | Fázis | Kilépési feltétel | Bizonyíték | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q0 | Szerződés és követelmény | Műszaki tartalom, kizárás, gyártói rendszer, minta, tűrés tisztázott | M/1, M/2, M/9 | Projektvezető |
| Q1 | Munkaterület-fogadás | Hozzáférés, közmű, takarás, más szakág, klíma megfelelő | M/5, M/6 | Projektvezető |
| Q2 | Aljzat elfogadás | Sík, szilárd, tiszta, száraz, repedés és dilatáció rendezett | M/8 | Művezető + ellenőr |
| Q3 | Előkészítés | Csiszolás, javítás, alapozás, kiegyenlítés rendszer szerint | M/14, M/15 | Művezető |
| Q4 | Fektetés indulás | Kiosztás, irány, keverés, akklimatizálás, első sor/próbafelület | M/9, M/15 | Projektvezető |
| Q5 | Közbenső kivitelezés | Kötés, dilatáció, ragasztás, illesztés, tokok, hibás elemek kizárása | M/14 | Művezető |
| Q6 | Részletek és lezárás | Lábazat, profil, tömítés, hegesztés, tisztítás | Ellenőrzőlap | Belső ellenőr |
| Q7 | Átadás | Használhatóság, dokumentumok, hibajegyzék, karbantartás | M/17–M/20 | Projektvezető |

3.1. Kritikus kapun kizárólag „megfelel” minősítéssel vagy a szakmai vezető által dokumentált, jogszerű eltérésengedéllyel lehet továbbhaladni. A Megrendelő sürgetése önmagában nem eltérésengedély.

3.2. Eltérésengedély nem adható élet- és vagyonbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi, jogszabályi vagy gyártói rendszerkompatibilitási követelmény feladására.

4. Nemmegfelelőségek osztályozása és intézkedés

| Osztály | Meghatározás | Példa | Azonnali intézkedés | Lezárás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritikus | Biztonságot, jogszerűséget, teljes rendszer tartósságát vagy rejtett réteget veszélyeztet | Nedves/gyenge aljzatra burkolás; veszélyes anyag; hiányzó dilatáció; nem kompatibilis rendszer | Munka leállítása, terület elkülönítése, vezető értesítése | Újraellenőrzés és vezetői jóváhagyás |
| Súlyos | Rendeltetésszerű használatot, tartósságot vagy jelentős felületet érint | Felválás, nagy síkhiba, rendszeres rés, hibás kiosztás | Érintett rész felfüggesztése, javítási terv | Mérés + fotó + elfogadás |
| Közepes | Javítható, lokális, használatot nem akadályozó eltérés | Helyi lábazati rés, profilhiba, kisebb esztétikai eltérés | Határidős javítás | Javítási ellenőrzés |
| Enyhe | Csekély, folyamat- vagy rendbeli hiány, amely nem rontja érdemben a készterméket | Hiányos címkézés, nem rendezett munkaállomás | Helyszíni korrekció, oktatás | Művezető igazolása |
| Megfigyelés | Még nem hiba, de trend vagy kockázat | Ismétlődő rendetlenség, mérési adat romlása | Nyomon követés | Következő audit |

4.1. Minden kritikus és súlyos eltéréshez nemmegfelelőségi jelentés (NCR) készül: tényállás, követelmény, bizonyíték, ideiglenes intézkedés, gyökérok, helyesbítő intézkedés, felelős, határidő és eredményesség-ellenőrzés.

4.2. Az eltérés kijavítása után az eredeti követelmény szerint újra kell ellenőrizni. A „javítva” megjegyzés mérés vagy fénykép nélkül kritikus és súlyos eltérésnél nem elegendő.

5. Mérőeszközök és mérési fegyelem

| Eszköz | Felhasználás | Ellenőrzés / kalibrálás | Rögzítendő adat |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérőléc / vízmérték | Síkpontosság, lejtés, szintviszony | Sérülés, egyenesség rendszeres ellenőrzése | Hossz, mérési hely, legnagyobb eltérés |
| Lézeres szintező | Szintek, csatlakozások, lejtések | Gyártói ellenőrzés, összehasonlító próba | Referencia és pontértékek |
| CM-készülék / hiteles módszer | Esztrich nedvesség | Eszköz és vegyszer megfelelősége | Mintahely, tömeg, eredmény, hőmérséklet |
| Elektronikus nedvességindikátor | Mérési pontok kijelölése, trend | Összehasonlító ellenőrzés | Relatív érték és hely |
| Hőmérő / páramérő | Környezeti feltételek | Éves összevetés / csere | Idő, levegő/aljzat hőmérséklet, RH |
| Mérőszalag / tolómérő | Dilatáció, hézag, vastagság | Olvashatóság, sérülés | Mért érték és hely |
| Kamera / telefon | Bizonyítás | Dátum és tárhely beállítás | Fájlnév, irány, azonosító |

5.1. A mérés értékét önmagában tilos rögzíteni a követelmény, módszer és hely nélkül. A „jó”, „sík” vagy „száraz” minősítés számszerűsíthető követelmény esetén nem elegendő.

5.2. A mérőeszközök nyilvántartása tartalmazza az azonosítót, típust, gyári számot, tulajdonost, ellenőrzési dátumot, következő esedékességet, állapotot és az esetleges használati korlátozást.

6. Fotódokumentációs szabvány

6.1. Minimum dokumentáció kisebb projektnél: legalább 2 áttekintő kép munkakezdés előtt, 2 kép minden rejtett vagy kritikus munkaszakaszról, és 2 áttekintő kép az elkészült állapotról helyiségenként, ha a projekt mérete és adatvédelmi körülménye ezt indokolja. Nagy projekten a fotók mennyiségét helyiség-, zóna- és minőségkapu-alapon kell meghatározni.

• A fotó legyen éles, megfelelően megvilágított és a helyszín azonosítására alkalmas.

• Legyen áttekintő és részletkép; a részletképnél szükség szerint mérce vagy jelölés szerepeljen.

• A fájlnév javasolt szerkezete: projekt_dátum_helyiség_fázis_sorszám.

• A fénykép ne mutasson szükségtelenül személyt, családi fotót, okmányt, monitort vagy értéktárgyat.

• A marketingcélú kép külön jóváhagyást igényel; a minőségbiztosítási kép nem használható automatikusan reklámként.

• A képet eredeti fájlként, módosítás nélkül kell megőrizni; szerkesztett példány csak másolatként készülhet.

6.2. Kötelező fotópontok lehetnek: induló sérülések, bútorvédelem, aljzat repedései és mérései, csiszolt és alapozott felület, repedésjavítás, kiegyenlítés, ragasztó vagy alátét, első sor/kiosztás, tokok és csatlakozások, lábazat részletei, tiszta átadási állapot.

7. Laminált parketta – részletes technológiai ellenőrzési protokoll

Alapelv: Az alábbi ellenőrzőpontok a feltöltött Spirit Floor lamináltparketta-minősítési logikát professzionális minőségkapu-rendszerbe rendezik. A konkrét tűrést mindig a gyártói utasítás, a helyiség használata, a termék és a szerződés alapján kell kitölteni.

A. Terület előkészítése

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Bútorok, ajtók, falak és közlekedési útvonalak védelme | Takarás folytonos, rögzített, nem okoz kárt, útvonal kijelölt | Fotó | Szakadt vagy elmozdult takarás javítandó |
| A2 | Anyag kulturált feltermelése és tárolása | Csomag sértetlen, sík alátámasztás, faltól és nedvességtől védve | Fotó / szállítólevél | Sérült csomag elkülönítendő |
| A3 | Akklimatizálás | Gyártói idő és klíma betartva | Dátum / klímamérés | Nem megfelelő klíma esetén kezdés tilos |
| A4 | Munkaterület tisztasága és hozzáférése | Apró tárgyak eltávolítva, más szakág nem zavar | M/5 | Akadályközlő |

B. Aljzat előkészítése

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Göbök, kiálló részek és falmenti peremek | Teljes felület és szélek csiszoltak, tokok alatt hozzáférhető | Fotó / kézi ellenőrzés | Utócsiszolás |
| B2 | Kitörések, repedések, mozgási hézagok | Javítás rendszer szerint; szerkezeti hézag nem hidalható át önkényesen | M/8 / fotó | Javítás vagy tervezői döntés |
| B3 | Síkpontosság | A konkrét termék és szerződés szerinti tűrés teljesül | Mérőléc / mérési térkép | Csiszolás vagy kiegyenlítés |
| B4 | Szintek és ajtónyitás | Rétegrend után ajtók, küszöbök és kapcsolódó burkolatok működnek | Lézer / próba | Rétegrend vagy csatlakozás módosítása |
| B5 | Tisztaság | Felület és perem porszívózott, tapadást vagy mozgást zavaró szemcse nincs | Fotó | Újratakarítás |
| B6 | Nedvesség és klíma | Gyártói követelmény teljesül; padlófűtési jegyzőkönyv, ha kell | M/8 | Szárítás / várakozás / párazárás csak rendszer szerint |
| B7 | Alapozás / párazárás / fólia | Csak a rendszer szerint, folytonosan és csatlakozásoknál megfelelően | Fotó / termékadat | Javítás eltakarás előtt |

C. Fektetés indítása

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Fektetési irány és indulási vonal | Megrendelői/tervi jóváhagyás és helyiséggeometria szerint | M/9 / jelölés | Újratervezés a vágás előtt |
| C2 | Alátét táblák/tekercsek | Megfelelő típus, irány, illesztés; nem gyűrött és nem többszörözött | Fotó | Cserélni / újrarakni |
| C3 | Első sor egyenessége | Mért referencia szerint egyenes, zárak nem feszülnek | Zsinór / lézer | Első sor újrarakása |
| C4 | Mintakiosztás és elemkeverés | Gyártói dekorvariáció és jóváhagyott minta szerint | Próbafelület / fotó | Kiosztás korrigálása |
| C5 | Kötéseltolás | Gyártói minimum és elfogadott esztétikai szabály szerint | Mérőszalag | Érintett sor visszabontása |

D. Fektetés közbeni ellenőrzés

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Peremdilatáció | Folytonos és a gyártói előírás szerinti; nem túl kicsi, nem indokolatlanul nagy | Mérőék / fotó | Korrigálás lábazat előtt |
| D2 | Ajtótok alávágás | Pontos, sérülésmentes, burkolat szabad mozgását biztosítja | Fotó | Javítás / takarómegoldás jóváhagyással |
| D3 | Illesztések és zárak | Rés, szintkülönbség, sérült él vagy felnyíló zár nincs a megengedett tűrésen túl | Szemrevételezés / mérés | Elemcsere / visszabontás |
| D4 | Hibás vagy sérült elemek | Látható hibás elem nem épül be; vágásra használható rész elkülönítve | Fotó / selejtlista | Elemcsere |
| D5 | Helyiség- és területdilatáció | Gyártói maximális mezőméret, ajtóátmenet és geometria figyelembe véve | Terv / M/2 | Profil vagy szerkezeti megoldás |
| D6 | Csövek és áttörések | Tágulást biztosító hézag, esztétikus takarás | Fotó | Korrigálás |

E. Lábazat és részletképzés

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Fal és sarkok előkészítése | Kiálló részek kezelve, fogadófelület alkalmas | Fotó | Javítás vagy dokumentált falhiba |
| E2 | Lábazat felfekvése | Padlóhoz és falhoz az adottságok mellett egyenletesen illeszkedik | Szemrevételezés | Ragasztás / alátámasztás korrekció |
| E3 | Toldások és sarkok | Pontos szög, nyers él nem látszik, hézag a jóváhagyott szinten | Részletfotó | Újravágás / csere |
| E4 | Ajtótoknál lefordulás / lezárás | Egységes és esztétikus, megrendelői mintával egyezik | Részletfotó | Újraképzés |
| E5 | Alsó tömítés / felső akril | Csak ha szerződés része és az anyagkompatibilitás megfelelő; folytonos, tiszta | Fotó | Újrahúzás / tisztítás |

F. Profilok, tömítések, takarítás

| Kód | Vizsgált szempont | Elfogadási feltétel | Bizonyíték | Eltérés esetén |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Burkolatváltó méret és pozíció | Mindkét burkolatot megfelelően takarja, ajtótokhoz illeszkedik | Mérés / fotó | Újravágás / újraragasztás |
| F2 | Profil rögzítés | Teljes felületen stabil, ragasztó nem szennyez | Kézi ellenőrzés | Újrarögzítés |
| F3 | Tömítések | Egyenletes, résmentes, maszkolás/tisztítás megfelelő | Részletfotó | Javítás |
| F4 | Piperetakarítás | Takarások eltávolítva, por és ragasztónyom eltávolítva, hulladék rendezve | Áttekintő fotó | Utótakarítás |
| F5 | Levonulás | Eszköz, maradék és hulladék a megállapodás szerint kezelve; munkaterület biztonságos | M/17 | Hiánypótlás |

8. Lamináltparketta projektellenőrző és pontozólap

| Kategória / szempont | Súly | Pont | Eredmény | Bizonyíték / megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terület előkészítése | 10% | 1–3 |  |  |
| Bútor- és útvonalvédelem |  | 1–3 |  |  |
| Anyagtárolás |  | 1–3 |  |  |
| Akklimatizálás |  | 1–3 |  |  |
| Aljzat előkészítése | 25% | 1–3 |  |  |
| Göbök/kitörések |  | 1–3 |  |  |
| Síkpontosság |  | 1–3 |  |  |
| Perem és tokok |  | 1–3 |  |  |
| Tisztaság |  | 1–3 |  |  |
| Nedvesség és rétegrend |  | 1–3 |  |  |
| Fektetés megkezdése | 20% | 1–3 |  |  |
| Irány/minta |  | 1–3 |  |  |
| Alátét |  | 1–3 |  |  |
| Első sor |  | 1–3 |  |  |
| Kötéseltolás |  | 1–3 |  |  |
| Dilatáció |  | 1–3 |  |  |
| Fektetés részletei | 20% | 1–3 |  |  |
| Zárak/illesztések |  | 1–3 |  |  |
| Tokok |  | 1–3 |  |  |
| Hibás elemek |  | 1–3 |  |  |
| Csatlakozások |  | 1–3 |  |  |
| Lábazat és tömítés | 15% | 1–3 |  |  |
| Felfekvés |  | 1–3 |  |  |
| Sarkok/toldások |  | 1–3 |  |  |
| Toklezárás |  | 1–3 |  |  |
| Tömítések |  | 1–3 |  |  |
| Takarítás és levonulás | 10% | 1–3 |  |  |
| Takarások |  | 1–3 |  |  |
| Tisztaság |  | 1–3 |  |  |
| Hulladék |  | 1–3 |  |  |
| Átadási állapot |  | 1–3 |  |  |

8.1. Pontértelmezés: 3 = megfelelő, a követelményt bizonyíthatóan teljesíti; 2 = részben megfelelő / javítandó eltérés, amely a kritikus követelmények sérelme nélkül helyreállítható; 1 = nem megfelelő, javítás vagy újrakivitelezés szükséges; N/A = objektíven nem alkalmazandó. Az igen/nem jelölés a kötelező minimumok gyors ellenőrzésére szolgál: „igen” csak akkor adható, ha a feltétel teljesül, „nem” esetén intézkedés szükséges.

8.2. Kritikus hiba esetén az összpontszámtól függetlenül a projektminősítés „nem megfelelő” mindaddig, amíg a hiba nincs kijavítva és lezárva. A pontozás nem fedheti el a kötelező minimum hiányát.

9. Belső szakember-minősítési rendszer

9.1. A szakember minősítése projektadatok, gyakorlati vizsga, dokumentációs fegyelem, munkakultúra és ügyfélkommunikáció együttes értékelésén alapul. A szakmai és a magatartási szempontokat külön kell mérni, hogy egy jó kommunikáció ne kompenzálhasson kritikus technológiai hiányt.

| Kompetenciacsoport | Súlyjavaslat | Tartalom | Minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aljzat-előkészítés | 20% | vizsgálat, csiszolás, javítás, alapozás, kiegyenlítés | Legalább 2/3, kritikus hiba nélkül |
| Burkolatfektetés | 25% | kiosztás, vágás, ragasztás/zár, részletek | Legalább 2/3; a burkolatfektetés kritikus részleteiben 1-es pont nem maradhat nyitva |
| Kész minőség | 20% | sík, illesztés, esztétika, tartósság | Legalább 2/3; a burkolatfektetés kritikus részleteiben 1-es pont nem maradhat nyitva |
| Dokumentáció és mérés | 10% | fotó, mérési lap, anyagazonosítás | Legalább 2/3 |
| Munkakultúra és rend | 8% | védelem, tisztaság, eszközkezelés | Legalább 2/3 |
| Megbízhatóság és határidő | 7% | megjelenés, jelzés, szervezés | Legalább 2/3 |
| Kommunikáció és konfliktuskezelés | 5% | tárgyszerű ügyfél- és csapatkommunikáció | Legalább 2/3 |
| Munkavédelem és határismeret | 5% | veszély felismerése, saját jogosultság határa | Kritikus minimum |
| Szint | Feltétel | Önállóság | Engedélyezett feladat |
| A – vezető szakember | Legalább 90%, minden szakmai minimum teljesül, nincs nyitott kritikus NCR | Önálló projekt, betanítás, minőségkapu | Összetett munkák és csapatvezetés |
| B – önálló szakember | 80–89%, kritikus minimum teljesül | Önálló standard munka, vezetői ellenőrzéssel | A minősített burkolattípus standard munkái |
| C – irányított szakember | 70–79% vagy korlátozott gyakorlat | Közvetlen vagy gyakori ellenőrzés | Részfeladatok, előkészítés, tanuló projekt |
| Nem minősített / felfüggesztett | 70% alatt, kritikus hiba, lejárt igazolás vagy nyitott súlyos ügy | Önállóan nem dolgozhat | Csak képzés / felügyelet mellett |

9.2. A minősítés burkolattípusonként külön adható: például laminált, ragasztott PVC/LVT, tekercses PVC/linóleum, modul szőnyeg, parketta, gumiburkolat, falburkolat. Egy területen elért A szint nem terjed ki automatikusan más technológiára.

9.3. A Spirit Floor belső szakember-minősítés érvényességi időtartama 12 hónap, feltéve legalább három értékelt projektet és a kötelező oktatások érvényességét. Kritikus hiba, súlyos ügyfélpanasz vagy munkavédelmi esemény soron kívüli felülvizsgálatot indít. Ez belső minősítési szabály, nem hatósági vagy kamarai akkreditáció.

10. Nemmegfelelőségi jelentés és gyökérok-elemzés

| NCR azonosító |  |
| --- | --- |
| Projekt / szakember |  |
| Észlelés időpontja |  |
| Követelmény forrása |  |
| Eltérés tényszerű leírása | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Besorolás | □ kritikus □ súlyos □ közepes □ enyhe |
| Azonnali intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Gyökérok-kategória | □ ember □ módszer □ anyag □ gép/eszköz □ mérés □ környezet □ vezetés/kommunikáció |
| 5 Miért / okfeltárás | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Helyesbítő intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Megelőző / rendszerszintű intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Felelős / határidő |  |
| Eredményesség ellenőrzése | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Lezárás |  |

10.1. A „szakember figyelmetlen volt” önmagában nem gyökérok. Vizsgálni kell az egyértelmű követelményt, oktatást, eszközt, időnyomást, munkaterületet, anyagot, ellenőrzési pontot és vezetői döntést is.

11. Projektzáró minőségi értékelés

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Értékelt burkolattípus |  |
| Értékelt személy / csapat |  |
| Értékelési időszak |  |
| Szakmai súlyozott eredmény | % |
| Dokumentációs eredmény | % |
| Munkakultúra eredmény | % |
| Határidő / szervezés | % |
| Kritikus eltérés | □ nem volt □ volt, azonosító: |
| Ügyfélpanasz | □ nem □ igen, azonosító: |
| Újramunka órája / költsége |  |
| Erősségek | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Fejlesztendő területek | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Képzési intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ |
| Javasolt minősítés |  |

| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Értékelő | Értékelt személy | Szakmai vezető |

12. Iratkezelés, mutatók és vezetői felülvizsgálat

12.1. Projektiratokat egységes mappastruktúrában kell megőrizni: 01_Szerződés; 02_Felmérés; 03_Anyag; 04_Munkaterület; 05_Mérések; 06_Napi dokumentáció; 07_Változások; 08_Teljesítés; 09_Hiba és jótállás; 10_Pénzügy. A végleges dokumentumok írásvédett PDF-másolata is javasolt.

12.2. Minimum vezetői mutatók: elsőre megfelelő átadások aránya; újramunka-óra / összes munkaóra; hibaköltség / árbevétel; nyitott NCR-ek átfutása; határidőre zárt hibák; dokumentációs teljesség; ügyfélpanaszok száma és oka; szakemberenkénti trend; anyag- vagy technológiaspecifikus ismétlődés.

12.3. Vezetői átvizsgálást legalább félévente kell tartani; nagy projektterhelés, ismétlődő kritikus eltérés vagy gyors rendszerfejlesztés esetén negyedéves gyakoriság indokolt. Az átvizsgálás dönt a szabályok módosításáról, képzésekről, eszközbeszerzésről, beszállítói problémákról, minősítések fenntartásáról és a súlyos kockázatok kezeléséről.

Bevezetési korlát: A technológiánkénti konkrét mérési határértékeket a választott gyártók dokumentációja és a projektkövetelmények alapján külön technológiai lapokban kell véglegesíteni. A jelen protokoll szándékosan nem rögzít minden burkolatra azonos, szakmailag félrevezető számértéket.

13. Objektív kivitelezési minimumok – Spirit Floor belső minősítésből

Az alábbi ellenőrzési pontok a Spirit Floor belső szakember-minősítési rendszeréből kerültek át a projektminőségbe. Nem hatósági „akkreditáció”, hanem mérhető vállalati minimum; gyártói vagy projektelőírás esetén a szigorúbb követelmény az irányadó. A Spirit Floor belső szakember-minősítési munkafüzetében szereplő „megfelelő / nem megfelelő / megoldás” logikát a jelen szabályzat a 3–2–1 pontozással teszi összehasonlíthatóvá.

| Terület | Ellenőrzési pont | Megfelelő állapot | Nemmegfelelőség / intézkedés |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkaterület-védelem | Bútorok, közlekedési út, porvédelem | Takarás folytonos; a kijelölt útvonalon kívül nincs szükségtelen használat; munka után nincs poros/sérült felület. | Szakadt/elvált takarás → azonnali javítás és állapotrögzítés. |
| Anyagkezelés | Segédanyagok feltermelése és tárolása | Kulturált, stabil elhelyezés; zsákok sértetlenek; anyag nem támaszkodik kész falnak. | Kiszakadt zsák, falérintés, szennyezés → takarítás/javítás. |
| Aljzatkiegyenlítés előtt | Szintek, kitörések, elfolyások, alapozás, dilatáció | Javítások és lezárások elkészültek; technológiai kiinduló állapot dokumentált. | Elfolyás, nem megfelelő szint, hiányzó javítás → öntés nem kezdhető. |
| Burkolás előtt | Síkság, szilárdság, tisztaság | Sík, csiszolt, portalan, göb- és kitörésmentes; projektkövetelménynek megfelelő. A síkpontosság mérési hossza és megengedett eltérése nem univerzális Spirit Floor-érték: azt minden projektnél az M/8 lapon rögzített gyártói előírás, terv, termékadatlap, szerződés vagy más alkalmazandó műszaki követelmény alapján kell meghatározni. Korábbi belső oktatási benchmark nem írhatja felül a projekt követelményét. | Bordás, porló, üregesen kopogó vagy túl nagy eltérés → javítás/kiegyenlítés. |
| Laminált fektetés | Peremhézag, minta, ajtótok, kötés | Egyenletes technológiai hézag; minta és sorvezetés következetes; tokok részletképzése rendezett. | Réses tok, szélsőséges hézag, hibás kötés/mintatáv → bontás vagy javítás. |
| Lábazat | Sarkok, toldások, csatlakozások | Rendezett vágások; szintben álló toldások; szükséges tömítések egyenletesek. | Elálló, réses, nyers él vagy hibás ragasztás → újraigazítás/csere. |
| Burkolatváltó | Vágás és felfekvés | Sorjamentes; mindkét burkolatra megfelelő felfekvés; tokokhoz pontos illesztés. | Sorjás vagy aszimmetrikus elhelyezés → csere/újraragasztás. |
| Projektzárás | Piperetakarítás és levonulás | Takarások és saját anyagok elszállítva; padló és érintett bútorok portalanítva; munkaterület átadható. | Por, folt, maradék anyag/hulladék → átadás előtti helyreállítás. |

14. Alapértelmezett minőségi döntési szabály

14.1. A belső minőségellenőr hibát nem „szépségérzet” alapján, hanem szerződés, gyártói előírás, mérés, dokumentált minta és a jelen protokoll alapján minősít. Ha a kritérium nem objektivizálható, az átadás előtt mintafelületet vagy közös szemrevételezési referenciát kell rögzíteni.

14.2. A belső pontszám munkavállalói bérlevonást vagy alvállalkozói kártérítést önmagában nem alapoz meg; ezekhez külön tényállás, szerződéses jogalap és arányos felelősségi döntés szükséges.